TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu realizācijai Jelgavas valstspilsētā hidroloģisko aprēķinu izstrāde

- Vispārīgā informācija:

  - Iepirkuma priekšmets: Hidroloģisko (un, ja nepieciešams, hidraulisko) aprēķinu izstrāde lietusūdens apsaimniekošanas, plūdu riska mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta sagatavošanai pirms projektēšanas stadijas.

  - Objekts: Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu realizācijai Jelgavas valstspilsētā (skatīt pielikumu “TS_pielikums Kopshema_Savienibas kolektors”).

  - Pretendentam jānodrošina kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību hidroloģijā vai radniecīgā jomā un kompetenci hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšanā. Attiecīgajam speciālistam jābūt pieredzei vismaz piecu līdzvērtīgu objektu hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu veikšanā. Kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta apliecināta kopija un attiecīgā speciālista profesionālās darbības apraksts (CV).

- Izpildes termiņš.

Darbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu.

- Izpildes prasības.

| 3.1. | Darba uzdevums | Darba uzdevums paredz priekšizpētes līmeņa hidroloģisko aprēķinu veikšanu pirms projektēšanas uzsākšanas. Precīzi projektēšanas dati (detalizēta topogrāfija, pilna inženiertīklu uzmērīšana, precīzi kolektora parametri u.c.) šajā stadijā nav pieejami. Aprēķini jāveic, balstoties uz: - publiski pieejamiem datiem; - pasūtītāja rīcībā esošo informāciju; - pamatotiem inženiertehniskiem pieņēmumiem. Aprēķinu mērķis ir iegūt tehniski pamatotu priekšstatu par lietusūdens noteces apjomiem, esošās sistēmas kapacitāti un potenciālo plūdu risku gan patreizējā situācijā, gan pēc plānoto pretplūdu pasākumu realizācijas, lai novērtētu iespējamās uzlabojumu ietekmes un pamatotu nepieciešamos investīciju virzienus. |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Darba apjoms | Izpildītājam jānodrošina šādu darbu veikšana: 3.2.1. Pieejamo izejas datu apkopošana: - publiski pieejami kartogrāfiskie materiāli (ortofoto, topogrāfiskās kartes u.c.); - informācija par teritorijas apbūvi un segumu struktūru; - pasūtītāja sniegtā informācija par esošo lietusūdens sistēmu. 3.2.2. Pieņēmumu noteikšana: - sateces baseina robežu noteikšana priekšizpētes līmenī; - segumu veidu un noteces koeficientu pieņēmumi; - kolektora ģeometrisko parametru pieņēmumi, ja precīzi dati nav pieejami. 3.2.3. Hidroloģiskie aprēķini: - projektēšanas lietus izvēle priekšizpētes līmenī; - maksimālās lietusūdens noteces aprēķins; - aprēķinu veikšana, skaidri norādot izmantoto metodiku. 3.2.4. Hidrauliskais izvērtējums (indikātīvs): - esošās lietusūdens novadīšanas sistēmas caurplūduma spējas konceptuāls novērtējums; - potenciālo nepietiekamas jaudas posmu identificēšana. 3.2.5. Nenoteiktības izvērtējums: - datu trūkuma ietekmes uz aprēķinu rezultātiem apraksts; - riski, kas saistīti ar pieņēmumu precizēšanu projektēšanas stadijā. |
| 3.3. | Prasības aprēķinu noformējumam | Gala dokumentācijā izpildītājam: - skaidri jānošķir faktiskie izejas dati no pieņēmumiem; - jānorāda izmantotie datu avoti; - jāsniedz aprēķinu starprezultāti; - jānodrošina aprēķinu pārskatāmība un izsekojamība. Aprēķini nav uzskatāmi par būvprojekta vai tehniskā projekta risinājumu. |
| 3.4. | Normatīvais ietvars | Aprēķini jāveic, ievērojot: - spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus; - attiecīgos LVS EN standartus lietusūdens sistēmām. |
| 3.5. | Iesniedzamie rezultāti | Izpildītājam jāiesniedz: - hidroloģisko (un, ja nepieciešams, hidraulisko) aprēķinu apraksts; - aprēķinu tabulas; - konceptuālas shēmas (sateces baseins, problemātiskās zonas); - kopsavilkuma secinājumi par sistēmas kapacitāti priekšizpētes līmenī. Dokumentācija jāiesniedz elektroniskā formātā (PDF). |

Sagatavoja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība”

Projektu vadītāja Diāna Agule

63084478

Diana.Agule@jelgava.lv