Tirgus izpētes NOLIKUMS par

Slēgtas atkritumu novietnes izbūve nekustamā īpašumā

Pērnavas iela 10, Jelgava

Ziņas par pasūtītāju

Dzīvojamās mājas Pērnavas iela 10, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku kopība

Pasūtītāja kontaktpersonas atlases procedūras jautājumos

Pasūtītāja pārstāvis: Dzīvojamās mājas Pērnavas iela 10, Jelgava, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Rihards Černevičs, tālrunis +371 29636634,

Tirgus izpētes priekšmeta apraksts

Tirgus izpētes priekšmets ir Būvdarbi – slēgtas atkritumu novietnes izbūve Pērnavas iela 10, Jelgava, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tirgus izpētes mērķis: veikt slēgtas atkritumu novietnes izbūvi nekustamā īpašumā Pērnavas iela 10, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai (4.pielikums).

Plānots pieteikties atbalsta saņemšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, ievērojot 24.02.2022. Jelgavas valstspilsētas saistošos noteikumus Nr. 22-5 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. https://likumi.lv/ta/id/330557-par-jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai

Tirgus izpētē var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība (turpmāk – Pretendents), kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Līguma izpildes vieta – Pērnavas iela 10, Jelgava.

Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš, tai skaitā būvdarbu nodošana ekspluatācijā: 2026.gada 01.novembris

Būvdarbu uzsākšanas laiks  -  2026. gada jūnijs/jūlijs

Pretendents iesniedz piedāvājumu https://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-mums/cenu-aptaujas/iekspagalmu-programmas-cenu-aptaujas/ līdz 2026. gada 16.marts. Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniskā formā, sūtot uz e-pastu cenuaptauja.pilsetsaimnieciba@jelgava.lv pilsetsaimnieciba@jelgava.lv. Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz Excel formātā. Piedāvājumus jāiesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ar vienu elektronisko parakstu apvienot visus iesniedzamos dokumentus.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu:

* Informācija par Pretendenta iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz vienu sekmīgi izpildītu slēgta atkrituma novietnes izbūves būvdarbu līgumiem. Šim nolūkam jāaizpilda nolikuma 1.pielikumā pievienotā tabula “Pretendenta pieredzes apraksts” un jāpievieno izraksts no BIS vai Apliecinājuma karte, kas apliecina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

* Izziņa par nodokļu (nodevu) parāda neesamību, kas pārsniegtu EUR 150,00.

* Pretendenta finanšu piedāvājums (2.pielikums), kurā norādīta cena, par kādu tiks veikti tehniskajās specifikācijās norādītie būvdarbi. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tirgus izpētes nolikumam, tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

* Būvdarbu veikšanas tāme (3.pielikums), kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, neparedzētus darbus.

* Pretendents sniedz apliecinājumu, ka veikto darbu izpildei, izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtam un tehnoloģijām garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši.

* Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam 9 mēnešus pēc dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt būvdarbu līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.  Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Pasūtītājs var atkārtoti aicināt Pretendentus iesniegt precizētus piedāvājumus.

Pasūtītājs var aicināt uz parunām Pretendentus, kuru piedāvājumi Pasūtītājam būs saistoši. Par tirgus izpētes rezultātu Pretendenti tiks informēti elektroniski.

Pasūtītājs slēgs būvdarbu līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc dzīvokļu īpašnieku atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemtā lēmuma par piedāvājuma izmaksām slēgta atkritumu novietnes izbūves nodrošināšanai un Jelgavas valstspilsētas līdzfinansējuma apstiprināšanas.

PIELIKUMI

1.pielikums	Pretendenta pieredzes apraksts

2.pielikums	Finanšu piedāvājums

3.pielikums	Būvdarbu apjomu tāme (kā atsevišķs dokuments)

4.pielikums	Projekta tehniskā specifikācija.

1.pielikums

Slēgtas atkritumu novietnes izbūve nekustamā īpašumā

Pērnavas iela 10, Jelgava

Pretendenta pieredzes apraksts

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts, uzrādot veikto darbu apjomus | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasts un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka tabulā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē

Slēgtas atkritumu novietnes izbūve nekustamā īpašumā

Pērnavas iela 10, Jelgava

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā: Pērnavas iela 10, Jelgava

Pretendents:	__________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas slēgtas atkritumu novietnes izbūvi nekustamā īpašumā Pērnavas iela 10, Jelgava, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai dokumentācijai par piedāvājuma cenu:

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN: _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis EUR: __________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena EUR ar PVN: ____________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais pamata garantijas laiks (mēneši): _______ (__________).

Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Slēgtas atkritumu novietnes izbūve nekustamā īpašumā

Pērnavas iela 10, Jelgava

- Vispārīgā daļa:

  - Projekta mērķis – izbūvēt slēgtu atkritumu konteineru novietni ar cietā seguma pamatni un nojumi, nodrošinot ērtu un drošu konteineru novietošanu un pārvietošanu;

  - Būvdarbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem (LBN), Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem un teritorijas labiekārtojuma prasībām;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic teritorijas uzmērīšana un esošo inženierkomunikāciju precizēšana.

- Nojume:

  - Paredzēt atkritumu konteineru nojumi ar izmēriem 2,0 x 5,0 m;

  - Konstrukcija:

    - metāla vai cita ilgmūžīga, ārtelpas apstākļiem piemērota konstrukcija;

    - noturīga pret koroziju un mehānisku iedarbību;

    - jumta segums ar nokrišņu novadi (slīps jumts).

    - Nojumi nostiprināt pie pamatnes atbilstoši ražotāja tehniskajiem risinājumiem.

- Vārti:

  - Nojume aprīkojama ar vārtiem, nodrošinot pilnvērtīgu piekļuvi konteineriem;

  - Vārtiem paredzēt:

    - izturīgu metāla konstrukciju;

    - nokrišņu un mitruma noturīgu kodu atslēgu (mehānisku), ar iespēju mainīt kodu pēc nepieciešamības;

    - slēdzeni, kas piemērota ārtelpas ekspluatācijas apstākļiem (IP aizsardzības klase atbilstoši ražotāja specifikācijai).

- Kvalitātes prasības:

  - Visiem materiāliem jābūt sertificētiem un atbilstošiem normatīvajām prasībām;

  - Būvdarbi veicami atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, nodrošinot:

  - konstrukciju stabilitāti;

  - ilgmūžību un drošu ekspluatāciju.

- Slēgtas atkritumu novietnes vizualizāciju un izbūves vieta: