Cenu aptaujas

Ceļa seguma atjaunošana

Garozas ielā 36, Jelgava

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbu veids: Ceļa asfalta seguma atjaunošana

Kopējā seguma platība: 107 m²

- Vispārīgais apraksts

  - Projektā paredzēta ceļa posma esošā asfalta atjaunošana.

  - Darbi veicami atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un tehnoloģiskajām prasībām.

- Esošā situācija nekustamā īpašuma teritorijā:

  - Asfalta segums 107 m² platībā;

- Sagatavošanas darbi

- Asfaltbetona seguma frēzēšana (h≤10cm) 107 m² platībā;

- Nesaistītu minerālmateriālu vienlaidus seguma dilumkārtas atjaunošana, frakcija 0/32mm;

- Asfalta seguma izbūve:

  - Uzklāt asfaltbetona kārtu-Tips: AC22 base/bin Biezums: 6 cm;

  - Uzklāt asfaltbetona virskārtu -Tips: AC11 surf Biezums: 4 cm;

  - Akas/gūlijas vāka ar korpusu augstuma regulēšana  (DN/OD virs 600), "Stacionārā" tipa.

  - Nodrošināt vienmērīgu seguma struktūru un kvalitatīvu pieslēgumu pie apmalēm .

- Teritorijas sakārtošana:

  - Izvest būvgružus un liekos materiālus;

  - Notīrīt asfaltēto virsmu;

  - Nodot objektu pasūtītājam sakoptā stāvoklī;

- Skice brauktuves seguma atjaunošanai